重庆东站片区交通组织优化及导向标识系统规划设计

施工图设计说明

# 工程概况

## 项目背景

重庆东站计划于2025年6月与渝湘高铁同步建成投用。

目前重庆东站片区3.47平方公里内站房枢纽及配套市政道路导向标识系统已完成研究并组织实施。

为合理组织片区车流高效进出重庆东站，并从更大范围完善道路导向标识系统，利于进出东站车流的交通组织管理，提高重庆东站交通疏解效率和旅客出行体验，需开展重庆东站片区交通组织优化及导向标识系统规划设计工作。

## 设计范围

重庆东站整个导向标识系统分圈层进行引导：

- 一级导示（外圈层）：东站周边约5-10km半径范围内主要通道的重要节点，提示大走向；

- 二级导示（中圈层）：东站周边约2-5km半径范围内主要通道的重要节点，提示大走向；

- 三级导示（次圈层）：东站周边1-2km半径范围主次干道重要交叉口处，连续提示走向；

- 四级导示（内圈层）：东站枢纽范围，提示相关交通设施的具体走向。

三级、四级导示主要位于东站片区3.47平方公里范围，由东站片区相关设计单位完成导向标识系统规划设计。本项目主要完成一级、二级导示系统的规划设计，包含导向标识系统规划方案和导向标识系统施工图设计。

本册图纸为施工图设计，规划方案已由重庆市交通规划研究院完成。

项目设计范围图

## 设计方案

根据《导向标识系统规划方案》，进入东站的交通组织方案如下：

- 长寿、涪陵方向：渝长高速、沿江高速-绕城高速绕城东互通-绕城高速迎龙互通-茶园大道-开城大道-重庆东站

- 綦江方向：渝黔高速-内环-玉马路-重庆东站、鹿角立交-天鹿大道-福鹿大道-通江大道-玉马路-重庆东站（提前分流路径）、雷家桥立交-永宁路-通江大道-玉马路-重庆东站（提前分流路径）

- 万盛方向：渝筑高速-绕城高速-迎龙互通-茶园大道-开城大道-重庆东站、渝湘高速-内环-玉马路-重庆东站

- 江北：朝天门大桥-慈母山隧道-南江大道-茶园大道-开城大道-重庆东站

- 渝北：大佛寺大桥（渝航大道）-慈母山隧道-南江大道-茶园大道-开城大道-重庆东站

- 两江新区：铜锣大道-郭家沱大桥-南江大道-茶园大道-开城大道-重庆东站

- 渝中：东水门大桥-南山立交-南山隧道-茶园大道-开城大道-重庆东站

- 沙坪坝、九龙坡：腾龙大道-鹅公岩大桥-真武山隧道-茶惠大道-重庆东站

- 大渡口：内环马桑溪大桥-南泉隧道-南环立交-内环茶园立交-玉马路-重庆东站

- 巴南（李家沱）：学府大道-四公里立交-海峡路-江南立交-真武山隧道-茶惠大道-重庆东站

- 巴南（界石、鱼洞）：内环巴南立交（南环立交）-内环茶园立交-玉马路-重庆东站

- 南坪：四公里立交-江南立交-真武山隧道-茶园立交-茶惠大道-重庆东站

结合重庆东站进出交通组织流线，以及分圈层引导思路，最终选取需完善“东站信息”导向标识系统的主要节点如下：

城市道路节点：盘龙立交、南山立交、江南立交、四公里立交、茶园立交（只含雷家桥立交至茶园立交方向）、雷家桥立交、鹿角立交、峡口立交、兰草溪立交、白沙立交、石塔立交、经开立交、班竹林立交、通江立交，以及更远端的东环立交、跑马坪立交、南环立交。

高速路节点：绕城东互通、迎龙互通。

## 设计内容及分册

本项目施工图设计内容包含：导向交通标志平面布设及相关大样图。

本项目施工图设计根据设施点位分为两册，第一册为城市道路部分，第二册为高速公路部分。本图为第一册 城市道路部分。

# 设计依据及规范

## 设计依据

1、本项目设计合同

2、导向标识系统规划方案（重庆市交通规划研究院）

3、现状踏勘收集资料

## 设计规范

- 中华人民共和国《道路交通安全法》及实施条例

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）(2019版）

- 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

- 《城市道路交通管理设施设置规范 第1部分：道路交通标志》（DB50/T 548.1—2024）

- 《城市道路指路系统信息设计导则》（DB50/T897-2018）

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

- 《视觉信号表面色》（GB/T8416-2004）

- 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）

- 国家现行其他有关标准、规范、规程与规定

# 交通标志设计

1）设计

本项目交通标志设计分为三大类，一是新增单立柱或附着式小型标志牌；二是新增标志用于替换现状标志版面，标志杆件不变；三是新增悬臂式交通标志版面、杆件及基础，替换现状标志板面、杆件及基础。

2）标志版面设计

- 标志反光膜采用Ⅴ类，满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）规定

- 标志板采用牌号为3003的铝合金板，其耐候、耐盐雾腐蚀、机械性能等应符合《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827-2021)规定

- 标志版面颜色参照设计图、《道路交通标志和标线》(GB5768.2-2022)规定。

- 标志的颜色指标符合《视觉信号表面色》(GB8416-2003)的规定。

2）支撑结构基本要求

- 标志结构的设计基本风速为30m/s；

- 立柱及横梁采用热轧无缝钢管，不允许焊接。

- 滑动槽铝必须采用整料定制，不得焊接接长。

- 标志结构中的主梁、横梁和法兰盘钢构件均须采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不得低于600g/m2，紧固件的镀锌量不得低于350g/m2；

- 标志底板同滑动槽铝采用φ5×16铝合金铆钉铆接，铆钉间距不大于12cm，铆钉沉头面必须磨至同标志面一样的高度，铆钉沉头面不得凹入板内，否则应补至版面高度，做到牢固、平整。

- 标志板与标志柱通过槽铝和滑动螺栓连接。

3）施工注意事项

- 标志基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实，控制好标高，施工完毕，基坑应分层回填夯实；在浇注混凝土时，应注意使定位法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础顶面齐平），同时保持其顶面水平，而预埋的地脚螺栓应与其保持垂直；

- 基础底座法兰盘要与地脚螺栓点焊固定，并配双螺母；

- 立柱应垂直地立于基础之上；标志板偏角的调整应通过浇筑标志柱基础时，调整立柱的地脚螺栓和法兰盘位置来进行；

- 标志柱顶端及横梁外露钢管口，柱帽焊接封盖；

- 标志应设置在车辆行进方向易于被驾驶员发现的地方，不影响道路停车视距，不妨碍交通安全，避免被照明设施、监控设施、树木等遮挡；

- 柱式标志的标志内边缘不应侵入道路建筑界限，内边缘距路缘石边缘≥25cm，单柱式标志牌下缘距路面高度为2—2.50m；悬臂式标志的安装净空为5.50m；

- 路侧标志安装时应与道路中线成一定角度，指路和警告标志其安装角度为0～10°，禁令和指示标志的角度为0～45°；

- 当设计的标志安装位置与实际存在的构造物发生冲突或与通信人孔、电力管线等发生冲突时，应根据实际情况并征得设计、监理工程师、交管部门和业主同意后做适当调整。

# 其他注意事项

- 设置在道路上的交通标志需经持有CMA标志的国家计量单位认证单位检测。

- 本项目交通设施基础要求地基承载力特征值不低于150kpa。

- 指路标志具体路名应以地名办命名的正式文件为准。

- 施工单位实施前需现场核实现状标志尺寸大小及指路信息字高，特别是替换现状标志版面的点位，需保证新建标志与替换后的标志尺寸大小一致，字高与保留的现状标志字高一致。

- 交通标志版面施工单位排版后送管理部门审查通过后再实施。

- 设计拆除现状标志杆件的点位，除指路标志外的比如线形诱导标志、禁货标志等现状标志需恢复原状。

- 本设计中未尽事宜应按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009/2022）及《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)相关条款执行。

# 主要工程量表

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版面：1000×3600 | 套 | 25 | 板厚2mm |
| 2 | 版面：1000×4000 | 套 | 4 | 板厚2mm |
| 3 | 版面：1000×3600 单立柱：Φ140×9.5×6100 | 套 | 6 | 板厚2mm |
| 4 | 版面：5000×3600 | 套 | 16 | 板厚3mm |
| 5 | 版面：4000×3600 | 套 | 2 | 板厚3mm |
| 6 | 版面：2000×3000 | 套 | 2 | 板厚3mm |
| 7 | 版面：2-2400×3600 双悬臂：Φ273×13×8000 | 套 | 4 | 板厚3mm |
| 8 | 太阳能黄闪灯 | 套 | 1 |  |
| 9 | 版面：800×3000 | 套 | 23 | 板厚2mm |
| 10 | 版面：3000×3600 | 套 | 2 | 板厚3mm |
| 11 | 版面：2400×3600 | 套 | 9 | 板厚3mm |
| 12 | 版面：2000×2400 | 套 | 6 | 板厚3mm |
| 13 | 版面：600×1200 | 套 | 3 | 板厚2mm |
| 14 | 版面：Φ1000 | 套 | 2 | 板厚2mm |
| 15 | 版面：2400×3000 | 套 | 1 | 板厚3mm |
| 16 | 版面：800×3000 单立柱：Φ114×8.5×5500 | 套 | 4 | 板厚2mm |
| 17 | 版面：2000×4000 | 套 | 1 | 板厚3mm |
| 18 | 版面：2000×3000 | 套 | 1 | 板厚3mm |
| 19 | 版面：1500×2000 | 套 | 1 | 板厚3mm |
| 20 | 版面：1500×2400 | 套 | 1 | 板厚3mm |
| 21 | 拆除版面 | 套 | 45 |  |
| 22 | 拆除单立柱 | 套 | 3 |  |
| 23 | 拆除单悬臂 | 套 | 4 |  |

说明：由于交通需求是动态变化的，实施后交通设施数量可能根据交通需求调整，工程量最终按实计。